ป 3221

|  | # ใบเตรียมการสอน | หลักสูตร : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ |  | หน้า ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : เครื่องขยายเสียง |  |  |
|  | เรื่อง หลักการทำงานของ เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง | หัวข้อวิชา : เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 32 | เวลา 5 ชั่วโมง |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกทราบถึงระบบขยายเสียงสองทิศทาง ข้อแตกต่างกับวงจรขยายแบบทิศทางเดียว |  |  |  |  |
| วิธีการฝึก : บรรยายพร้อมภาพประกอบ |  |  |  |  |
| หัวข้อสำคัญ : 1. หลักการทำงานของเครื่องขยายเสียงสองทิศทาง 2. การใช้ปุ่มหมุนแบบแกนร่วมและ Balance |  |  |  |  |
| อุปกรณ์การฝึก : แผ่นภาพประกอบ |  |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ให้ประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงและสองทิศทางตามใบงานและทำใบทดสอบท้ายบท |  |  |  |  |
| การวัดประเมินผล : ให้คะแนนใบงานและใบทดสอบ |  |  |  |  |
| บรรณานุกรม : 1. Linear Data Book, National Semiconductor, 1978 2. Hi-Fi Amplifier Circuit 2 1973 |  |  |  |  |

ป 3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ |  | หน้า ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : เครื่องขยายเสียง |  |  |
|  | เรื่อง หลักการทำงานของ เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง | หัวข้อวิชา : เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 32 | เวลา - ชั่วโมง |  |
| 1. หลักการทำงานของเครื่องขยายเสียงสองทิศทาง ....................................................................เนื้อหา ......................................................................... ....................................................................เนื้อหา ......................................................................... ....................................................................เนื้อหา ......................................................................... ....................................................................เนื้อหา ......................................................................... ....................................................................เนื้อหา ......................................................................... ....................................................................เนื้อหา ......................................................................... |  |  |  |  |

ป 3223

|  | # ใบงาน | หลักสูตร : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ |  | หน้า ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : เครื่องขยายเสียง |  |  |
|  | เรื่อง หลักการทำงานของ เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง | หัวข้อวิชา : เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 32 | งานที่ 1 |  |
| 1. ประกอบและติดตั้งวงจรขยายกำลัง Channel l 2. ประกอบและติดตั้งวงจรปรับปรุงคุณภาพเสียง และอิคลอไลซ์ Channel l 3. ติดตั้งปุ่ม Balance และ Loudness โดยใช้วงจร |  |  |  |  |

ป 3224

|  | # ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน | หลักสูตร : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ |  | หน้า ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : เครื่องขยายเสียง |  |  |
|  | เรื่อง หลักการทำงานของ เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง | หัวข้อวิชา : เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 32 | งานที่ 1 |  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 1. ประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ Power Amp 2. ติดตั้ง Power Amp 3. ประกอบแผ่น Pre-Tone 4. ติดตั้งแผ่น Pre-Tone 5. ทดสอบวงจร |  |  |  |  |
| วิธีการ : ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานในบทที่ 26 |  |  |  |  |
| วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ : - แผ่นวงจร Power Amp - ไขควง - หัวแร้งบัดกรี - ตะกั่ว |  |  |  |  |
| อื่นๆ : |  |  |  |  |

ป 3225

|  | # ใบทดสอบ |  | หลักสูตร : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ |  |  | หน้า ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : เครื่องขยายเสียง |  |  |  |
|  | เรื่อง หลักการทำงานของ เครื่องขยายเสียงสองทิศทาง |  | ข้อทดสอบงานย่อยที่ : 32 |  |  |  |
|  |  |  | ข้อทดสอบที่ : 1 |  | เวลา 15 นาที |  |
| จงเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 1. ท่านจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ถ้าวงจรขยาย Stereo มีความดังของ Channel ซ้าย มากกว่า Channel ขวา ? ตอบ ................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 2. ..................................................................................................................................................................... ตอบ ................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 3. ..................................................................................................................................................................... ตอบ ................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อผู้รับการฝึก |  | วัน/เดือน/ปี |  | ผลคะแนน |  |  |