แบบทดสอบความสามารถผู้รับการฝึก

|  | ชื่อหลักสูตร : การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา : การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 โมดูล : ความปลอดภัยจากการเชื่อมแม็ก |  | รหัส 09207101 |
| --- | --- | --- | --- |
| แบบทดสอบภาคทฤษฎี ( ก่อนฝึก หลังฝึก) |  | จำนวน 20 ข้อ |  |
| เวลาทดสอบ 40 นาที |  | คะแนนเต็ม 20 คะแนน |  |
| คำชี้แจง 1. ข้อสอบทั้งหมดมี 5 หน้า 2. ห้ามทำเครื่องหมายใด ๆลงในกระดาษคำถามชุดนี้โดยเด็ดขาด 3. ให้ผู้รับการฝึกทำเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวใน กระดาษคำตอบ ดังนี้ ก; ข; ค; ง. 4. ในกรณีที่จะเปลี่ยนคำตอบใหม่ ให้ผู้รับการฝึกขีดขวางทับข้อเดิม แล้วกากบาทข้อใหม่ แทน ดังนี้ ก ข; ค; ง. 5. ถ้าผู้รับการฝึกสงสัยหรือไม่เข้าใจข้อความใด ให้สอบถามครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ห้ามพูดคุยหรือถามผู้รับการฝึกด้วยกัน โดยเด็ดขาด 6. การประเมินผล ครูฝึกจะประเมินผล 2 กรณี คือ ผ่าน และไม่ผ่าน ผู้เข้ารับการฝึก ต้องสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 20 ขึ้นไป ดังนี้ ผ่าน หมายถึง ตอบถูกตั้งแต่ 14 ข้อขึ้นไป ไม่ผ่าน หมายถึง ตอบถูกน้อยกว่า 14 ข้อ ห้ามนำแบบทดสอบออกนอกห้องสอบ การฝึกตามความสามารถ (CBT) สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |

คำสั่ง  1. ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับหัวข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวในกระดาษคำตอบ

2. ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆลงในกระดาษคำถามชุดนี้

3. ข้อสอบมีทั้งหมด  20  ข้อ  20  คะแนน

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 1 | รูปข้อใดเป็นการปฏิบัติการเชื่อมที่ไม่ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย? ก. ข. ค. ง. |
| 2 | อันตรายจากการเชื่อมแม็ก ที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของช่างเชื่อมคือ? ก. อันตรายจากแสงจ้าจากการอาร์ก ข. อันตรายจากความร้อน ค. อันตรายจากควันพิษ ง. อันตรายจากไฟฟ้าดูด |
| 3 | รังสีอุลตร้าไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดมีผลต่อร่างกายมนุษย์คือ? ก. ระบบทางเดินหายใจ ข. ระบบการได้ยินเสียง ค. ระบบผิวหนัง ง. ระบบสมอง |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 4 | รูปข้อใดเป็นปฏิบัติการป้องกันอันตรายแสงจ้าจากการอาร์กที่ถูกต้อง? ก. ข. ค. ง. |
| 5 | สาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดขณะปฏิบัติการเชื่อม คือ? ก. ข้อต่อสายไฟมีลักษณะหลวม ข. ต่อสายดินจากเครื่องเชื่อม ค. สายไฟมีขนาดใหญ่ ง. ทำการเชื่อมในพื้นที่เปียกชื้น |
| 6 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นควรจะปฏิบัติตามข้อใดเป็นอันดับแรก? ก. ปิดสวิตช์กระแสไฟเข้าเครื่องเชื่อมทันที ข. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าทราบ ค. เตือนหรือบอกบุคคลรอบข้างทราบ ง. นำเครื่องดับเพลิงมาดับ |
| 7 | อุบัติเหตุที่มักเกิดกับช่างเชื่อมไฟฟ้าบ่อยครั้ง ได้แก่อะไรบ้าง? ก. ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ข. แผลไหม้ที่เกิดจากสะเก็ดเชื่อม ค. การขาดอากาศหายใจ ง. ผิวหนังอักเสบ |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 8 | แสงและรังสีที่เกิดในระหว่างการเชื่อมเกิดจากที่ใด? ก. ชิ้นงาน ข. ลวดเชื่อม ค. การอาร์กที่บ่อหลอมละลาย ง. เครื่องเชื่อม |
| 9 | ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนัยน์ตามากที่สุด จากการเชื่อมอาร์กโลหะ คือ? ก. แสงวาบ ข. รังสีอุลตร้าไวโอเลต ค. ควันเชื่อม ง. รังสีอินฟราเรด |
| 10 | การตัดด้วยกระบวนการใดที่เกิดอันตรายกับดวงตาสูงสุด? ก. การตัดด้วยแก๊ส ข. การตัดพลาสมา ค. การตัดด้วยการอาร์ก ง. การตัดด้วยแท่นตัด |
| 11 | ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน ข้อใดกล่าวไว้ถูกต้องที่สุด? ก. มีอากาศถ่ายเท และเป็นที่โล่งแจ้ง ข. ผนังของโรงงานต้องมีความสูง 5 เมตร ค. พื้นที่เป็นวัสดุทนไฟ ไม่ขรุขระและไม่มีน้ำขัง ง. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าต้องอยู่ห่างจากที่ปฏิบัติงาน |
| 12 | ถ้าได้รับกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย ขนาดกระแสน้อยที่สุดเท่าไรที่ส่งผลให้มีอันตรายถึงชีวิตทันที? ก. 40 – 60 มิลลิแอมป์ ข. 60 – 80 มิลลิแอมป์ ค. 80 – 100 มิลลิแอมป์ ง. 100 – 120 มิลลิแอมป์ |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 13 | อันตรายที่เกิดจากแก๊สพิษ ซึ่งเกิดจากการเชื่อม มีผลต่อร่างกายอย่างไร? ก. หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ข. สูญเสียการยืดหยุ่นของปอด ค. ทำให้ปอดอักเสบ ง. ถูกทุกข้อ |
| 14 | ข้อใดไม่ใช่การป้องกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ? ก. สวมชุดป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมอาร์กโลหะ ข. ใช้หน้ากากและกระจกกรองแสงตามมาตรฐาน ค. มีฉากป้องกันแสง ง. สวมแว่นดำ |
| 15 | การสวมรองเท้าอย่างเหมาะสม จะป้องกันอันตรายจากอะไรได้บ้าง? ก. รังสี ความร้อน ไฟฟ้า ข. ของมีคม ของหนัก ความร้อน ค. ไฟฟ้า ของหนัก ของมีคม ง. ความร้อน รังสี ของหนัก |
| 16 | ความเข้มของกระจกกรองแสง ที่หน้ากากเชื่อมอาร์กโลหะ ควรใช้ความเข้มเบอร์อะไร? ก. 14 ข. 12 ค. 10 ง. 8 |
| 17 | การเชื่อมภายในถังที่มีควันพิษ ช่างเชื่อมควรปฏิบัติอย่างไร? ก. ใช้ออกซิเจนพ่นใส่ในถัง ข. ใช้พัดลมเป่าระบายอากาศ ค. ใช้เครื่องดูดควันพิษ ง. ต้องมีผู้ช่วยและใช้พัดลมดูดระบายอากาศ |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | การเชื่อมในที่คับแคบ ควรใช้เครื่องเชื่อมตามข้อใด? ก. ใช้เครื่องเชื่อม DC ข. ใช้เครื่องเชื่อมแบบ Inverter AC ค. ใช้เครื่องเชื่อมแบบกระแสไฟคงที่ ง. ใช้เครื่องเชื่อม AC |  |
| 19 | การใช้แว่นตาป้องกันอันตรายในงานตัดด้วยแก๊สควรใช้แว่นตาแบบใดดีที่สุด? ก. แว่นตากันแดด ข. แว่นตาใช้เลนส์เบอร์ 5 และมีกระบังด้านข้าง ค. แว่นสายตาที่มีเลนส์กรองแสง ง. แว่นตาที่มีเลนส์กรองแสงแบบปิดเปิดได้ |  |
| 20 | สภาพใด ไม่ควร จะใช้เครื่องเชื่อม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้? ก. ฝนตก, ฟ้าร้อง ข. น้ำท่วมบริเวณเชื่อม ค. ตัวเครื่องและอุปกรณ์ชำรุด ง. ถูกทุกข้อ |  |

กระดาษคำตอบ

คะแนน

ได้

เต็ม

20

ชื่อ  ................................นามสกุล  ...............................เลขที่สอบ  ...........

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมายกากบาท          ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

|  | ก | ข | ค | ง |  |  | ก | ข | ค | ง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |