แบบทดสอบความสามารถผู้รับการฝึก

|  | ชื่อหลักสูตร : การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา : การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 โมดูล : หลักการเชื่อมแม็ก |  | รหัส 09207201 |
| --- | --- | --- | --- |
| แบบทดสอบภาคทฤษฎี ( ก่อนฝึก หลังฝึก) |  | จำนวน 39 ข้อ |  |
| เวลาทดสอบ 60 นาที |  | คะแนนเต็ม 39 คะแนน |  |
| คำชี้แจง 1. ข้อสอบทั้งหมดมี 12 หน้า 2. ห้ามทำเครื่องหมายใด ๆลงในกระดาษคำถามชุดนี้โดยเด็ดขาด 3. ให้ผู้รับการฝึกทำเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวใน กระดาษคำตอบ ดังนี้ ก; ข; ค; ง. 4. ในกรณีที่จะเปลี่ยนคำตอบใหม่ ให้ผู้รับการฝึกขีดขวางทับข้อเดิม แล้วกากบาทข้อใหม่ แทน ดังนี้ ข ก; ค; ง. 5. ถ้าผู้รับการฝึกสงสัยหรือไม่เข้าใจข้อความใด ให้สอบถามครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ห้ามพูดคุยหรือถามผู้รับการฝึกด้วยกัน โดยเด็ดขาด 6. การประเมินผล ครูฝึกจะประเมินผล 2 กรณี คือ ผ่าน และไม่ผ่าน ผู้เข้ารับการฝึก ต้องสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 39 ขึ้นไป ดังนี้ ผ่าน หมายถึง ตอบถูกตั้งแต่ 28 ข้อขึ้นไป ไม่ผ่าน หมายถึง ตอบถูกน้อยกว่า 28 ข้อ ห้ามนำแบบทดสอบออกนอกห้องสอบ การฝึกตามความสามารถ (CBT) สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |

คำสั่ง  1. ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับหัวข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวในกระดาษคำตอบ

2. ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆลงในกระดาษคำถามชุดนี้

3. ข้อสอบมีทั้งหมด  39  ข้อ  39  คะแนน

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 1 | แผนภาพในข้อใด ที่แสดงถึงหลักการทำงานของเชื่อมแม็ก? ก. ข. ค. ง. |
| 2 | ความร้อนที่ได้จากการเชื่อมแม็ก เกิดขึ้นจากอะไร? ก. การอาร์กระหว่างหัวฉีด (Nozzle) กับชิ้นงาน ข. การอาร์กระหว่างลวดเชื่อมกับโลหะงาน ค. การอาร์กระหว่างปลายท่อนำลวด (Contact Tip) กับลวดเชื่อม ง. การอาร์กระหว่างปลายท่อนำลวด (Contact Tip) กับชิ้นงาน |
| 3 | ตัวควบคุมการไหลของแก๊สปกป้องจะติดตั้งไว้กับอุปกรณ์ใด? ก. ปืนเชื่อม ข. ชุดป้อนลวดเชื่อม ค. ขวดแก๊ส ง. ระบบควบคุม |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 4 | บ่อหลอมละลายหรือบริเวณอาร์กจะปกคลุมด้วยแก๊สปกป้องเพื่อ? ก. ไม่ให้อากาศภายในบริเวณแก๊สปกคลุมออกมาภายนอก ข. ให้แนวเชื่อมเย็นตัวอย่างช้า ๆ ค. ไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปทำปฏิกริยากับโลหะหลอม ง. ให้แนวเชื่อมเย็นตัวอย่างรวดเร็ว |
| 5 | ในการเชื่อมแม็ก กระแสไฟเชื่อมจะไหลในทิศทางใด? ก. จากเครื่องเชื่อมไปยังระบบควบคุม ข. จากขั้วลบไปยังขั้วบวก ค. จากเครื่องเชื่อมไปยังชุดป้อนลวดเชื่อม ง. จากขั้วบวกไปยังขั้วลบ |
| 6 | กระบวนการเชื่อม MAG ตัวอักษร A หมายถึงอะไร? ก. Active Gas (แก๊สที่ไวต่อการเกิดปฏิกริยา) ข. Argon Gas (แก๊สเฉื่อย) ค. Acetylene (อะซิติลีน) ง. Air (อากาศ) |
| 7 | อุปกรณ์ในข้อใด ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟเชื่อมให้กับลวดเชื่อม และจ่ายแก๊สปกคลุมที่บ่อหลอมละลายของรอยเชื่อมโดยตรง? ก. ข. ค. ง. |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 8 | อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟแรงดันสูง เป็นกระแสไฟแรงดันต่ำ คืออุปกรณ์ในข้อใด? ก. หม้อแปลง ข. ชุดควบคุม ค. ขวดแก๊สปกป้อง ง. ปืนเชื่อม |
| 9 | หน้าที่ตัวควบคุมการไหลของแก๊สปกป้องที่ถูกต้อง คือข้อใด? ก. ปกคลุมบ่อหลอมละลาย ข. บอกและควบคุมความร้อนในขวดแก๊ส ค. บอกและควบคุมปริมาณการไหลของแก๊ส ง. ส่งแก๊สไปยังระบบระบายความร้อน |
| 10 | ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของปืนเชื่อมในการเชื่อมแม็ก? ก. สำหรับมือจับเชื่อม ข. จ่ายกระแสไฟเชื่อมให้กับลวดเชื่อม ค. จ่ายแก๊สปกคลุมบ่อหลอมละลาย ง. ขับเคลื่อนลวดเชื่อม |
| 11 | ชุดขับลวดเชื่อมมีหน้าที่ใด? ก. ป้อนแก๊สเข้าไปยังปืนเชื่อม ข. ป้อนลวดเชื่อมเข้าไปสู่บริเวณการอาร์ก ค. ป้อนแก๊สเข้าไปยังชุดระบายความร้อน ง. ป้อนลวดเชื่อมไปยังเครื่องเชื่อม |
| 12 | ล้อขับลวดแบบร่องวี (V Groove) เหมาะสำหรับลวดเชื่อมประเภทใด? ก. ลวดเชื่อมอะลูมิเนียม ข. ลวดเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ค. ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ ง. ลวดเชื่อมเหล็กกล้าละมุน |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 13 | การเชื่อมรอยต่อแบบบากร่องตัววี ควรใช้การถ่ายโอนน้ำโลหะแบบใด? ก. ลัดวงจร ข. แบบสเปรย์ ค. แบบ Long Arc ง. แบบพัลส์ |
| 14 | การถ่ายโอนโลหะหลอมแบบลัดวงจร ไม่ควรนำไปใช้งานในข้อใด? ก. เชื่อมงานทั่วไปในตำแหน่งท่าราบ ข. งานเชื่อมที่มีความหนามาก ค. ใช้กับลวดเชื่อมขนาดเล็ก ง. ใช้กระแสไฟเชื่อมและแรงดันไฟฟ้าต่ำ |
| 15 | ขณะที่ปลายลวดเชื่อมหลอมเติมลงในบ่อหลอมละลายกลายเป็นเนื้อเชื่อมในการเชื่อมแบบแม็ก เรียกว่า? ก. การถ่ายโอนงานเชื่อม ข. การถ่ายโอนโลหะหลอม ค. การถ่ายโอนเม็ดโลหะ ง. การถ่ายโอนแก๊สปกคลุม |
| 16 | นอกจากกระแสและแรงดันไฟฟ้า ชนิดของวัสดุและขนาดของลวดเชื่อมที่เป็นองค์ประกอบการถ่ายโอนโลหะหลอมแบบสเปร์ยแล้วยังขาดองค์ประกอบใด? ก. ระยะอาร์ก ข. ระยะยื่นลวดเชื่อม ค. ชนิดแก๊สปกป้อง ง. ชนิดของลวดเชื่อม |
| 17 | ความหมายของการถ่ายโอนโลหะหลอมที่ถูกต้อง คือข้อใด? ก. การที่แอ่งโลหะหลอมเหลวเคลื่อนตัวจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ข. การที่โลหะหลอมเหลวแข็งตัวกลายเป็นแนวเชื่อม ค. การที่ปลายลวดเชื่อมหลอมละลายเติมลงในบ่อหลอมและแข็งตัวเป็นแนวเชื่อม ง. การที่ปลายลวดเชื่อมหลอมติดกับแนวเชื่อมที่แข็งตัว |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 18 | สัญลักษณ์หรือคำย่อ T หมายถึงข้อใด? ก. งานท่อ ข. งานแผ่น ค. รอยเชื่อมต่อชน ง. รอยต่อฟิลเล็ท |
| 19 | จากรูปการเชื่อมฟิลเล็ท หมายเลข 4 คือข้อใด? ก. ฐานแนวเชื่อม (Root) ข. ระยะลึก (Throat) ค. ขอบแนวเชื่อม (Toe) ง. ระยะขาแนวเชื่อม (Leg) |
| 20 | จากรูปในข้อที่ 17 หมายเลข 2 คืออะไร? ก. ฐานแนวเชื่อม (Root) ข. ระยะลึก (Throat) ค. ขอบแนวเชื่อม (Toe) ง. ระยะขาแนวเชื่อม (Leg) |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 21 | สัญลักษณ์ท่าเชื่อม PB หมายถึงรูปข้อใด? ก. ข. ค. ง. |
| 22 | สัญลักษณ์ท่าเชื่อม PF หมายถึงรูปในข้อใด? ก. ข. ค. ง. |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 23 | สัญลักษณ์การเชื่อมแบบ FW หมายถึงรูปในข้อใด? ก. ข. ค. ง. |
| 24 | จากรูป คือตำแหน่งท่าเชื่อมใด? ก. PB ข. PF ค. PG ง. PD |
| 25 | สัญลักษณ์งานเชื่อมเขียนไว้เพื่อจุดประสงค์ในข้อใด? ก. เส้นอ้างอิง ข. ตัวชี้ถึงอันตรายจากไฟเชื่อม ค. ตัวบ่งบอกจำนวนแนวเชื่อม ง. สื่อในการถ่ายทอดความต้องการเชื่อม |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 26 | จากรูปข้างล่างนี้ เราต้องเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อมที่ต้องการ คือข้อใด? ก. ข. ค. ง. |
| 27 | จากรูปสัญลักษณ์ของงานเชื่อม หมายเลขใดที่แสดงถึงเส้นอ้างอิง ก. หมายเลข 4 ข. หมายเลข 3 ค. หมายเลข 2 ง. หมายเลข 1 |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 28 | จากรูปข้างล่างนี้ เราต้องเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อมที่ต้องการ คือข้อใด? ก. ข. ค. ง. |
| 29 | จากรูป ส่วนหางของสัญลักษณ์งานเชื่อมมีหน้าที่บอกเกี่ยวกับอะไร? ก. แนวระดับของเส้นอ้างอิง ข. ทิศทางการบากรอยต่อ ค. สัญลักษณ์เชื่อมที่ต้องการให้ทำ ง. รายละเอียดการเชื่อมเพิ่มเติม |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
|  | ก. ข. ค. ง. จากรูป ให้ตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 32 |
| 30 | ข้อใดเป็นข้อบกพร่องในงานเชื่อมแม็ก ชนิดแนวเชื่อมนูนเกินไป? |
| 31 | รูปข้อใดเป็นข้อบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้กระแสไฟเชื่อมสูงหรือการใช้เทคนิคการเชื่อมไม่เหมาะสม? |
| 32 | จากรูป ข้อใดเป็นข้อบกพร่องจากงานเชื่อมแม็ก ที่มีลักษณะเป็นตามดบนผิวหน้าแนวเชื่อม? |
| 33 | ข้อบกพร่องในงานเชื่อมชนิดใดหลอมละลายไม่สมบูรณ์? ก. ลักษณะขาแนวเชื่อมไม่เท่ากัน ข. ลักษณะที่เกิดจากเนื้อเชื่อมกับชิ้นงานไม่ติดกัน ค. ลักษณะเกล็ดแนวเชื่อมที่ไม่สม่ำเสมอ ง. ลักษณะลวดเชื่อมหักเป็นท่อนสั้น ๆติดอยู่ที่แนวเชื่อม |
| 34 | แนวเชื่อมเว้า (Underfill) ตรงส่วนกลางแนวเชื่อม เมื่อนำไปใช้งานจะเกิดผลอย่างไร? ก. แนวเชื่อมเกิดการสึกหรอได้ง่าย ข. ความแข็งแรงของแนวเชื่อมลดลง ค. แนวเชื่อมกับชิ้นงานหลุดออกจากกัน ง. ความแข็งแรงของแนวเชื่อมเพิ่มขึ้น |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 35 | การตรวจสอบแนวเชื่อม ข้อใดแสดงถึงคุณภาพความแข็งแรงของงานเชื่อม? ก. ขนาดของแนวเชื่อม ข. ความสะอาดของแนวเชื่อม ค. ความสวยงามของแนวเชื่อม ง. จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของแนวเชื่อม |
| 36 | จากรูปด้านล่าง รูปในข้อใดคือขั้นตอนการใช้เกจวัดระยะขาของแนวเชื่อม? ก. ข. ค. ง. |
| 37 | การวัดความสูงของแนวเชื่อม ควรวางเกจวัดแนวเชื่อมตามรูปใด? ก. ข. ค. ง. |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 38 | รูปในข้อใด เป็นการวัดระยะความลึกของแนวเชื่อมฟิลเล็ท ด้วยเกจวัดแนวเชื่อม? ก. ข. ค. ง. |
| 39 | การวัดความสูงของแนวเชื่อมต่อชนด้วยเกจวัดแนวเชื่อม จะต้องให้ปลายแหลมของเกจวัดวางบริเวณใดของผิวหน้าแนวเชื่อม? ก. แนวเชื่อมส่วนที่ต่ำที่สุด ข. แนวเชื่อมส่วนที่สูงที่สุด ค. ผิวหน้างานข้างแนวเชื่อม ง. ขอบริมแนวเชื่อม |

กระดาษคำตอบ

คะแนน

ได้

เต็ม

39

ชื่อ  ................................นามสกุล  ...............................เลขที่สอบ  ...........

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมายกากบาท          ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

|  | ก | ข | ค | ง |  |  | ก | ข | ค | ง |  |  | ก | ข | ค | ง |  |  | ก | ข | ค | ง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |