แบบทดสอบความสามารถผู้รับการฝึก

|  | ชื่อหลักสูตร : การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา : การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 โมดูล : การเลือกใช้วัสดุในงานเชื่อมแม็ก |  | รหัส 09207204 |
| --- | --- | --- | --- |
| แบบทดสอบภาคทฤษฎี ( ก่อนฝึก หลังฝึก) |  | จำนวน 15 ข้อ |  |
| เวลาทดสอบ 20 นาที |  | คะแนนเต็ม 15 คะแนน |  |
| คำชี้แจง 1. ข้อสอบทั้งหมดมี 4 หน้า 2. ห้ามทำเครื่องหมายใด ๆลงในกระดาษคำถามชุดนี้โดยเด็ดขาด 3. ให้ผู้รับการฝึกทำเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวใน กระดาษคำตอบ ดังนี้ ก; ข; ค; ง. 4. ในกรณีที่จะเปลี่ยนคำตอบใหม่ ให้ผู้รับการฝึกขีดขวางทับข้อเดิม แล้วกากบาทข้อใหม่ แทน ดังนี้ ก; ข; ค; ง. 5. ถ้าผู้รับการฝึกสงสัยหรือไม่เข้าใจข้อความใด ให้สอบถามครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ห้ามพูดคุยหรือถามผู้รับการฝึกด้วยกัน โดยเด็ดขาด 6. การประเมินผล ครูฝึกจะประเมินผล 2 กรณี คือ ผ่าน และไม่ผ่าน ผู้เข้ารับการฝึก ต้องสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 15 ขึ้นไป ดังนี้ ผ่าน หมายถึง ตอบถูกตั้งแต่ 10.5 ข้อขึ้นไป ไม่ผ่าน หมายถึง ตอบถูกน้อยกว่า 10.5 ข้อ ห้ามนำแบบทดสอบออกนอกห้องสอบ การฝึกตามความสามารถ (CBT) สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |

คำสั่ง  1. ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับหัวข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวในกระดาษคำตอบ

2. ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆลงในกระดาษคำถามชุดนี้

3. ข้อสอบมีทั้งหมด  15  ข้อ  15  คะแนน

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 1. | รหัสมาตรฐานลวดเชื่อมไฟฟ้า และลวดเติมเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับกระบวนการเชื่อมด้วยแก๊สคลุมตามมาตรฐานอเมริกัน คือข้อใด? ก. AWS A5.1 ข. AWS A5.2 ค. AWS A5.18 ง. AWS A5.20 |
| 2. | ทองแดงที่เคลือบลวดเชื่อมแม็ก มีหน้าที่อย่างไร? ก. ป้องกันสนิม ข. ผสมในเนื้อเชื่อมให้ทนสนิม ค. ทำให้กระแสเชื่อมไหลไม่สะดวก ง. ทำให้ลวดลดความฝืดขณะป้อนลวด |
| 3. | สัญลักษณ์ลวดเชื่อมแม็ก ER 70 S – 4 ตัวอักษร ER หมายถึง? ก. ลวดเชื่อมรูไทร์ ข. ลวดเชื่อมเติม ค. ลวดเชื่อมไฟฟ้า ง. ลวดเชื่อมเป่าแล่น |
| 4. | สัญลักษณ์ลวดเชื่อมแม็ก ER 70 S – 5 ตัวอักษร 70 หมายถึง? ก. ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ต่ำสุด ข. ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด ค. ค่าความเค้นแรงดึงของเนื้อเชื่อมต่ำสุด ง. ค่าความเค้นแรงดึงของเนื้อเชื่อมสูงสุด |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 5. | สัญลักษณ์ลวดเชื่อมแม็ก ER 70 S – 6 ตัวอักษร S หมายถึง? ก. ลวดเชื่อมไส้ตัน ข. ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ ค. ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ง. ลวดเชื่อมไส้เหล็กกล้า |
| 6. | วัสดุชิ้นงานที่ใช้เชื่อม สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปเป็นเหล็กกล้าประเภทใด? ก. คาร์บอนต่ำ ข. คาร์บอนสูง ค. เหล็กผสมต่ำ ง. เหล็กกล้าผสมสูง |
| 7. | สัญลักษณ์ของวัสดุชิ้นงาน SS 400 ตามมาตรฐานญี่ปุ่น ตัวอักษร SS หมายถึง? ก. เหล็กกล้าดึงขึ้นรูปสำหรับงานชุบแข็ง ข. เหล็กกล้าตีขึ้นรูปสำหรับงานชุบแข็ง ค. เหล็กกล้ารีดสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ง. เหล็กกล้าหล่อขึ้นรูปสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป |
| 8. | สัญลักษณ์ของวัสดุชิ้นงาน SS 400 ตามมาตรฐานญี่ปุ่น ตัวอักษร 400 หมายถึง? ก. ความแข็งต่ำสุด ข. ความแข็งสูงสุด ค. ความเค้นแรงดึงต่ำสุด ง. ความเค้นแรงดึงสูงสุด |
| 9. | สัญลักษณ์ของวัสดุชิ้นงาน St 37 เป็นของประเทศใด? ก. ไทย ข. ญี่ปุ่น ค. เยอรมัน ง. อเมริกา |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 10. | การเพิ่มคาร์บอนในเหล็กกล้าทำให้คุณสมบัติด้านใดของเหล็กกล้า ลดลง ? - ความเหนียว - ความเปราะ - ความแข็ง - ความต้านแรงดึง |
| 11. | แก๊สปกป้องที่ใช้สำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ใช้แก๊สประเภทใด? ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ข. แก๊สฮีเลียม ค. แก๊สไฮโดรเจน ง. แก๊สออกซิเจน |
| 12. | ข้อใดเป็นหน้าที่ของแก๊สปกป้อง ในการเชื่อมแม็ก? ก. ปกคลุมแนวเชื่อมที่แข็งตัว ข. ปกคลุมและระบายความร้อนให้กับชิ้นงาน ค. ปกคลุมชิ้นงานเชื่อมไม่ให้มีผลต่อเปลวอาร์ก ง. ปกป้องบ่อหลอมละลายไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไป รวมตัว |
| 13. | แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ที่ใช้เป็นแก๊สปกป้องมีผลต่อแนวเชื่อมในข้อใด? ก. การหลอมลึกต่ำ ข. การหลอมลึกสูง ค. การถ่ายโอนโลหะหลอมแบบสเปร์ย ง. การถ่ายโอนโลหะแบบหลอมพัลส์ |
| 14. | ข้อใด คือวิธีการป้องกันการเกิดการอุดทางไหลออกของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์? ก. เอียงท่อแก๊สให้อยู่ในแนวระนาบ ข. ปรับอัตราการไหลของแก๊สให้มากกว่า 25 CFH ค. ติดขดลวดให้ความร้อนไว้กับชุดวัดค่าการไหลของแก๊ส ง. ติดขดลวดให้ความเย็นไว้กับชุดวัดค่าการไหลของแก๊ส |

| ข้อที่ | คำถาม – ตัวเลือก |
| --- | --- |
| 15. | แก๊สปกป้องชนิดใดเมื่อได้รับความร้อนประมาณ 600º C จะ เปลี่ยนแปลงเป็นแก๊สพิษ? - แก๊สฮีเลียม (He) - แก๊สอาร์กอน (Ar) - แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) - แก๊สไนโตรเจน (N) |

กระดาษคำตอบ

คะแนน

ได้

เต็ม

15

ชื่อ  ................................นามสกุล  ...............................เลขที่สอบ  ............

คำสั่ง  จงทำเครื่องหมายกากบาท          ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

|  | ก | ข | ค | ง |  |  | ก | ข | ค | ง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |