แบบทดสอบความสามารถผู้รับการฝึก

|  | ชื่อหลักสูตร : ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา : การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 โมดูล : การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ | รหัส 09207301 |
| --- | --- | --- |
| แบบทดสอบภาคปฏิบัติ |  | คะแนนเต็ม 100 คะแนน |
| เวลาทดสอบ 60 นาที |  |  |
| คำชี้แจง 1. ข้อสอบภาคปฏิบัติมีทั้งหมด 2 หัวข้อ โดยแบ่งเป็น 1.1 การเตรียมงานเชื่อม 30 นาที 1.2 การปฏิบัติงานเชื่อม 30 นาที 2. เวลาในการทำแบบทดสอบ 60 นาที 3. เขียนชื่อ สกุล เลขที่ และชุดโมดูลแบบทดสอบ ลงในแบบทดสอบความสามารถ 4. ให้ครูฝึกหรือผู้ประเมิน บันทึกคะแนนของผู้รับการฝึกลงในใบให้คะแนน 5. ถ้าผู้รับการฝึกสงสัย หรือไม่เข้าใจข้อความใด ๆ โปรดสอบถามครูฝึกหรือผู้ประเมินห้ามสอบ ถามผู้อื่นโดยเด็ดขาด 6. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด ห้ามนำแบบทดสอบออกนอกห้องสอบ การฝึกตามความสามารถ (CBT) สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |  |  |
| ชื่อ.....................................นามสกุล............................เลขที่สอบ.......... ชื่อโมดูล................................................................................................ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ....................... |  | คะแนนที่ได้ |

ใบคำสั่ง

| คำสั่ง | ให้ผู้รับการฝึกเตรียมชิ้นงานต่อฉาก และส่งให้ครูฝึกหรือผู้ประเมิน ตรวจประเมินผลการเตรียมงานแล้ว ถึงจะนำไปปฏิบัติการเชื่อมได้ |
| --- | --- |
| ข้อทดสอบ | โมดูล เชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ (PB/2F) |
| เวลา | 60 นาที |
| คะแนน | 100 คะแนน |
| วัสดุ | 1. เหล็กแผ่นหนา 10 มม. ขนาดกว้าง 100 มม. ยาว 200 มม. จำนวน 2 ชิ้น ตามมาตรฐานอเมริกา (ASTM) ชนิด Grade 36 ตามมาตรฐานเยอรมัน (DIN) ชนิด St 37 ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) ชนิด SS 400 2. ลวดเชื่อมแม็กเหล็กกล้าคาร์บอน ขนาด 0.8 มม. ตามมาตรฐานอเมริกา (ASTM) ชนิด ER70S – 3 ตามมาตรฐานเยอรมัน (DIN) ชนิด SG 2 ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) ชนิด YGW12 3. แก๊สปกป้องคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) |
| เครื่องมือ อุปกรณ์ | 1. เครื่องเชื่อมแม็กพร้อมอุปกรณ์เชื่อม 1 ชุด 2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับงานเชื่อม 1 ชุด 3. บรรทัดเหล็ก 1 อัน 4. ชอล์กเขียนโลหะ 1 อัน 5. หินเจียระไนมือถือ 6. ตะไบแบน 7. แปลงลวดโลหะ 8. สกัดปากแบน 9. ค้อนเคาะสแลก 10. เกจวัดแนวเชื่อม 11. เครื่อง Bend Test 12. ผ้าสะอาด 13. ฉากเหล็ก 14. ใบวัดมุม 15. ชุดตัดแก๊สอ๊อกซี – อะซิติลีน สำหรับตัดโลหะ |

ใบให้คะแนน

| แบบใบให้คะแนน การเชื่อมแม็ก การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection Test) การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ |  |  | แบบฟอร์ม A |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ – สกุล........................................................................... |  | เลขที่ ................... | ชิ้นงาน (Test Pieces) |
| ลำดับ | รายการตรวจสอบ (Marking Spect) | คะแนนเต็ม | PB |
| 1 | บริเวณเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของแนวเชื่อมสมบูรณ์หรือไม่ | 10 |  |
| 2 | มีรอยขีดอาร์กบนผิวหน้าชิ้นงานหรือไม่ | 10 |  |
| 3 | ชิ้นงานและแนวเชื่อมได้ขจัดสแลกและสเก็ดเชื่อมหมดหรือไม่ | 10 |  |
| 4 | ผิวหน้าแนวเชื่อมมีรอยเจียระไนหรือไม่ | 10 |  |
| 5 | แนวเชื่อมมีรูพรุนหรือไม่ | 10 |  |
| 6 | แนวเชื่อมมีรอยกัดแหว่งหรือไม่ | 10 |  |
| 7 | แนวเชื่อมมีรอยขอบซ้อนหรือไม่ | 10 |  |
| 8 | แนวเชื่อมมีสแลกจมเห็นได้ที่ผิวหรือไม่ | 10 |  |
| 9 | ระยะขาของแนวเชื่อมเท่ากันหรือไม่ | 10 |  |
| 10 | ขนาดโทรดของแนวเชื่อมได้ตามข้อกำหนดหรือไม่ | 10 |  |
| 11 | แนวเชื่อมด้านหน้านูนเกินไปหรือไม่ | 10 |  |
| 12 | รอยต่อฟิลเล็ทเกิดหดตัวเชิงมุมหรือไม่ | 10 |  |
| คะแนนเต็ม |  | 120 |  |
| คะแนนหลัก |  | 30 |  |

หมายเหตุ 	คะแนนรวม 120 คะแนน ให้คิดเป็น 30 คะแนนหลัก

= (X * 30) / 120

= ………

เกณฑ์ผ่านการตรวจสอบด้วยสายตาอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์

= (60% * 30) / 100%

= ……………

การตรวจผลขั้นต้น            ผ่าน               ไม่ผ่าน

ใบประกอบแบบฟอร์ม A : เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจสอบด้วยสายตา

(MARKING CRITERIA : VT)

| ลำดับที่ | ข้อกำหนดการให้คะแนนอ้างอิง ตาม ISO 5817 ระดับ C |
| --- | --- |
| 1 | ลักษณะแนวเชื่อมเริ่มต้น กองนูนผิดปกติ มีสแลกฝัง, มีรูพรุน, มีรอยแตกปลาย หรือมีรอยเว้าผิดปกติ มีจุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดให้ 4 คะแนน |
| 2 | ลักษณะแนวเชื่อมปลายรอย กองนูนผิดปกติ มีสแลกฝัง, มีรูพรุน, มีรอยแตกปลาย หรือมีรอยเว้าผิดปกติ มีจุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดให้ 4 คะแนน |
| 3 | รอยขีดอาร์ก 1. หลายรอยแต่ละรอยยาวไม่เกิน 5 มม. ให้ 7 คะแนน 2. รอยเดียวหรือหลายรอย รอยใดรอยหนึ่งยาวเกิน 5 มม. ให้ 4 คะแนน 3. หลายรอยทุกรอยยาวเกิน 5 มม. และถ้ารอยเดียวยาวเกิน 10 มม. ให้ 1 คะแนน |
| 4 | สะเก็ดเชื่อม 1. ขจัดได้ 90% ให้ 10 คะแนน 2. ขจัดได้ 80% ถึง 89% ให้ 7 คะแนน 3. ขจัดได้ 70% ถึง 79% ให้ 4 คะแนน 4. ขจัดได้น้อยกว่า 70% ให้ 1 คะแนน |
| 5 | รอยเจียระไนผิวหน้าแนวเชื่อม 1. รอยเจียระไนไม่เกิน 1ซม2 ให้ 5 คะแนน 2. รอยเจียระไนเกิน 1ซม2 ให้ 1 คะแนน |
| 6 | รูพรุนรูเดียวหรือหลายรูรวมกัน มีขนาดเกิน 0.3a แต่ไม่เกิน 0.4 a ให้ 7 คะแนน มีขนาดเกิน 0.4 a แต่ไม่เกิน 0.5a ให้ 4 คะแนน มีขนาดเกิน 0.5a ให้ 1 คะแนน |
| 7 | ความลึกของรอยกัด ลึกเกิน 0.5 มม. แต่ไม่เกิน 1.0 มม. ให้ 7 คะแนน ลึกเกิน 1.0 มม. แต่ไม่เกิน 2.0 มม. ให้ 4 คะแนน ลึกเกิน 2.0 มม. ให้ 1 คะแนน |
| 8 | รอยขอบซ้อน มีหนึ่งจุดให้ 4 คะแนน ถ้ามากกว่า 1 จุด ให้ 1 คะแนน |
| 9 | สแลกจมที่ผิวมีจุดเดียวหรือหลายจุดรวมกัน มีขนาดเกิน 0.2 a แต่ไม่เกิน 0.3a ให้ 7 คะแนน มีขนาดเกิน 0.3a แต่ไม่เกิน 0.5a ให้ 4 คะแนน มีขนาดเกิน 0.5a ให้ 1 คะแนน |
| 10 | ขนาดขาแนวเชื่อม ต่างกันเกิน 2.0 มม. แต่ไม่เกิน 3 มม. ให้ 7 คะแนน h ต่างกันเกิน 3 มม. แต่ไม่เกิน 4 มม. ให้ 4 คะแนน ต่างกันเกิน 4 มม. ให้ 1 คะแนน |
| 11 | +2 -0 ขนาด a a มากกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 7 มม. ให้ 7 คะแนน a = 5 a มากกว่า 7 มม. แต่ไม่เกิน 8 มม. ให้ 4 คะแนน a มากกว่า 8 มม. ให้ 1 คะแนน |
| 12 | ความนูนของรอยเชื่อม มากกว่า 3 มม. แต่ไม่เกิน 5 มม. ให้ 7 คะแนน มากกว่า 5 มม. แต่ไม่เกิน 6 มม. ให้ 4 คะแนน มากกว่า 6 มม. ให้ 1 คะแนน |
| 13 | การหดตัวเชิงมุม () มากกว่า 5° แต่ไม่เกิน 7° ให้ 7 คะแนน มากกว่า 7° แต่ไม่เกิน 8° ให้ 4 คะแนน มากกว่า 8° ให้ 1 คะแนน |

| แบบใบให้คะแนน การเชื่อมแม็ก การตรวจสอบด้วยวิธีกดหัก (Feacture Test) การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ |  |  |  | แบบฟอร์ม B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ – สกุล........................................................................... |  |  | เลขที่ ................... | ชิ้นงาน (Test Pieces) |
| ลำดับ | รายการตรวจสอบ (Marking Spect) | ข้อกำหนดการให้คะแนน (Marking Criteria) | คะแนนเต็ม | PB |
| 1 | มีสแลกฝังในหรือไม่ | (ถ้ามี ISO 5817 ไม่ยอมรับ) -ถ้าไม่มีสแลกฝังในให้ 15 -ถ้ามียาวไม่เกิน 0.2a ให้ 12 -ถ้ามียาวเกิน 0.2a แต่ไม่เกิน 0.3a ให้ 10 -ถ้ามียาวเกิน 0.3a แต่ไม่เกิน 0.4a ให้ 8 -ถ้ามียาวเกิน 0.4a แต่ไม่เกิน 0.5a ให้ 6 -ถ้ายาวเกิน 0.5a ให้ 1 | 15 |  |
| 2 | สันขอบถูกหลอม หรือไม่ | -หลอมตลอดให้ 15 -ไม่หลอมไม่เกิน 10 มม. ให้ 12 -ไม่หลอมเกิน 10 แต่ไม่เกิน 20 มม. ให้ 9 -ไม่หลอมเกิน 20 แต่ไม่เกิน 30 มม. ให้ 6 -ไม่หลอมเกิน 30 มม.ให้ 1 | 15 |  |
| 3 | เนื้อโลหะเชื่อมเกิด โพรงตัวหนอนยาว หรือไม่ | (ถ้ามี ISO 5817 ไม่ยอมรับ) -ไม่มีให้ 10 -ถ้ามี ไม่เกิน 3 มม. ให้ 7 -ถ้ามีเกิน 3 มม. ไม่เกิน 4 มม. ให้ 4 -ถ้ามีเกิน 4 มม. ให้ 1 | 10 |  |
| 4 | เนื้อโลหะเชื่อมเกิด โพรงแก๊สหรือไม่ | ไม่มีให้ 10 มีขนาดรูไม่เกิน 0.3a ให้ 8 มีเกิน 0.3a ไม่เกิน 0.4a ให้ 6 มีเกิน 0.4a แต่ไม่เกิน 0.5a ให้ 4 มีเกิน 0.5a ให้ 1 มีกลุ่มรูพรุน รวมกันไม่เกิน 3มม.ให้ 8 มีกลุ่มรูพรุน รวมกันเกิน 3 มม. แต่ไม่ เกิน 4 มม. ให้ 6 มีกลุ่มรูพรุน รวมกันเกิน 4 มม.ให้ 1 | 10 |  |
| รวมคะแนน |  |  | 50 |  |

| แบบใบให้คะแนน การเชื่อมแม็ก การประกอบชิ้นงานตามแบบและข้อกำหนด การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ |  |  |  | แบบฟอร์ม C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ – สกุล................................................................................. |  |  | เลขที่ ............. | ชิ้นงาน (Test Pieces) |
| ลำดับ | รายการตรวจสอบ (Marking Spect) | ข้อกำหนดการให้คะแนน (Marking Criteria) | คะแนนเต็ม | PB |
| 1 | -การประกอบชิ้นงานตามแบบ -การวางชิ้นงานตามตำแหน่งท่าเชื่อม -การใช้ชนิดกระแสไฟเชื่อม -การเลือกใช้ประเภทลวดเชื่อม | ไม่ผิด ให้ 10 คะแนน ผิด 1 จุด ให้ 5 คะแนน ผิด 2 จุดขึ้นไปให้ 2 คะแนน | 10 |  |

| แบบใบให้คะแนน การเชื่อมแม็ก ความปลอดภัยและความสามารถในการปฏิบัติงาน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ |  |  |  | แบบฟอร์ม D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ – สกุล................................................................................. |  |  | เลขที่ ................ | ชิ้นงาน (Test Pieces) |
| ลำดับ | รายการตรวจสอบ (Marking Spect) | ข้อกำหนดการให้คะแนน (Marking Criteria) | คะแนนเต็ม | PB |
| 1 | 1. การใช้เครื่องเชื่อมและ อุปกรณ์ถูกต้องหรือไม่ 2. การต่อขั้วเชื่อมที่ถูกต้องและ ปลอดภัย 3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคลถูกต้องหรือไม่ 4. การป้องกันอุบัติเหตุในการ ทำงานถูกต้องหรือไม่ 5. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ถูกต้องหรือไม่ 6. การเก็บรักษาเครื่องมือ 7. เวลาในการปฏิบัติงาน เหมาะสมหรือไม่ 8. มีการใช้วัสดุอย่างประหยัด หรือไม่ | ไม่ผิด ให้ 10 คะแนน ผิด 1 จุด ให้ 5 คะแนน ผิด 2 จุดขึ้นไปให้ 2 คะแนน | 10 |  |

| แบบใบให้คะแนน การเชื่อมแม็ก ใบประเมินผลรวม การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าต่อฉากท่าระดับ |  |  | แบบฟอร์ม E |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ – สกุล.................................................................. |  | เลขที่ ............. | ชิ้นงาน (Test Pieces) |
| แบบฟอร์ม คะแนน | การประเมินผลชิ้นงาน (Assessment Criteria) | คะแนน เต็ม | PB |
| A | การตรวจสอบด้วยสายตา | 30 |  |
| B | การตรวจสอบด้วยวิธีกดหัก | 50 |  |
| C | การประกอบชิ้นงานตามแบบและข้อกำหนด | 10 |  |
| D | ความปลอดภัย และความสามารถในการปฏิบัติงาน | 10 |  |
| รวมคะแนน |  | 100 |  |

ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน

(..............................................)

ตำแหน่ง.............................................

วันที่.........เดือน........................พ.ศ.........

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความสามารถ

คะแนน 90 – 100 	= ผ่าน – ดีมาก

คะแนน 80 – 89 	= ผ่าน – ดี

คะแนน 70 – 79 	= ผ่าน – พอใช้

คะแนน 60 – 69 	= ไม่ผ่านเกณฑ์ (โดยให้ทดสอบใหม่ได้ 1 ครั้ง)

คะแนน  0 – 59 	= ไม่ผ่านเกณฑ์ (โดยให้ฝึกใหม่ตามหัวข้อการฝึก)