ข้อกำหนดทางเทคนิค

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

สาขา :  หุ่นยนต์เคลื่อนที่

วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อกำหนดทางเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค
สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics)
********************************************************************

1. ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างหรือประกอบขึ้นมา
ให้ปฏิบัติภารกิจด้านโลจิสติกส์ตามข้อกำหนดได้สำเร็จโดยอัตโนมัติ

2. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน

จำนวน 7 ชั่วโมง - นาที

3. ข้อแนะนำ

3.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำเครื่องมือของตนเองมาใช้ในการแข่งขัน
	3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะงาน
	3.3 ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และใช้วัสดุอย่างประหยัด
	3.4 ผู้ได้รับรางวัลมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อม และรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ในปี 2566

4. กฎ กติกาในการแข่งขัน

4.1 การแข่งขัน

1) กรณีแบบออนไลน์ ทีมผู้เข้าแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน
ตามข้อแนะนำ และทำการแข่งขันตามตารางเวลาที่กำหนด เหมือนกับกรณีแบบปกติ

- การจัดวางมุมกล้องเพื่อถ่ายทอดสดในวันแข่งขัน ต้องจัดให้สามารถมองเห็นนาฬิกาได้อย่างชัดเจน

โต๊ะปฏิบัติงาน

สนามแข่ง

โต๊ะปฏิบัติงาน

สนามแข่ง

ตัวอย่างที่ 1						ตัวอย่างที่ 2

- ผู้เข้าแข่งขันต้องมีโทรศัพท์มือถือสำหรับถ่ายทอดสดขณะหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ โดยต้องแสดง
ให้เห็นสัญญาณไฟของหุ่นยนต์อย่างชัดเจน

2) กรณีแบบปกติ หน่วยงานผู้จัด เตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การแข่งขัน และทำการแข่งขันตามตารางเวลาที่กำหนด
	4.2 กำหนดให้แต่ละทีมต้องมีสมาชิก 2 คน
	4.3 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในระหว่างการแข่งขัน
	4.4 ในระหว่างการแข่งขันห้ามหยิบยืมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
	4.5 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าแข่งขันต้องบริหารเวลาด้วยตนเอง ไม่มีการจัดเวลาหยุดพัก

4.6 กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเยาวชนที่จะตักเตือน
	4.7 ในการสอบถามข้อสงสัย ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับการหยุดเวลาระหว่างซักถาม
	4.8 การพิจารณาตัดสิน ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์พิจารณา ยกเว้นกรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน จะนำเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่ 3 มาใช้ร่วมในการตัดสินผลการแข่งขัน
	4.9 การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

5.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้แข่งขัน (จำนวนต่อทีม)

| ลำดับ | รายการ | คุณลักษณะ | จำนวน | หน่วยนับ | รูปภาพตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โต๊ะปฏิบัติงาน | โต๊ะพับ ผิวลามิเนต ขนาด 430 x 1,530 x 750 ม.ม. | 1 | ตัว |  |
| 2 | เก้าอี้ | เก้าอี้ขาเหล็กมีล้อ บุนวม หมุนและปรับระดับได้ | 2 | ตัว |  |
| 3 | เต้าเสียบ | แบบ 3 ขา | 1 | ตัว |  |
| 4 | แผ่นรหัส | พิมพ์บนกระดาษ และตัดให้ได้ขนาด 60 x 120 ม.ม. จำนวน 5 รหัส (รหัสละ 1 แผ่น) รหัสสีใช้ 2 ชุด | 7 | แผ่น |  |

5.2 วัสดุและอุปกรณ์ส่วนกลาง

| ลำดับ | รายการ | คุณลักษณะ | จำนวน | หน่วยนับ | รูปภาพตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนามแข่งขัน | แผ่นไม้ปาติเกิลบอร์ด(พื้นผิวสีขาว) ขนาด 1,200x1,200 ม.ม. | 1 | แผ่น |  |
| 2 | โต๊ะปฏิบัติงาน | โต๊ะผิวเรียบ | 1 | ตัว |  |
| 3 | เก้าอี้ | - | 2 | ตัว |  |
| 4 | เต้าเสียบ | - | 1 | ตัว |  |
| 5 | แผ่นรหัส | พิมพ์บนกระดาษ และตัดให้ได้ขนาด 60 x 120 ม.ม. จำนวน 5 รหัส (รหัสละ 1 แผ่น) รหัสสีใช้ 2 ชุด | 7 | แผ่น |  |
| 6 | เทปพันสายไฟ | สีดำ ขนาดหน้ากว้าง 19 – 20 ม.ม. | 1 | ม้วน |  |
| 7 | แผ่นไม้ | สูงไม่น้อยกว่า 150 ม.ม. สำหรับติดแผ่นรหัส | 4 | แผ่น |  |
| 8 | กาวสองหน้า | ชนิดบางสำหรับติดแผ่นรหัส | 1 | ม้วน |  |

5.3 วัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมสำหรับการแข่งขัน

| ลำดับ | รายการ | คุณลักษณะ | จำนวน | หน่วยนับ | รูปภาพตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หุ่นยนต์ที่จะใช้ในการแข่งขัน | หุ่นยนต์มีขนาดกว้างและยาวไม่เกิน 500 x 500 ม.ม. | 1 | ตัว |  |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง | 2 | เครื่อง |  |
| 3 | นาฬิกา | แสดงเวลาแบบตัวเลข สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์แสดงเวลาได้ | 1 | เครื่อง |  |
| 4 | เครื่องมือและอุปกรณ์ | เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเช่น มัลติมิเตอร์ ไขควง เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ หัวแร้ง คัตเตอร์ กรรไกร ไม้บรรทัด เป็นต้น | - | - |  |

5.4 วัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมมาสำหรับการแข่งขัน

| ลำดับ | รายการ | คุณลักษณะ | จำนวน | หน่วยนับ | รูปภาพตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เต้าเสียบ | - | 1 | ตัว |  |
| 2 | เทปพันสายไฟ | สีดำ ขนาดหน้ากว้าง 19 – 20 ม.ม. | 1 | ม้วน |  |
| 3 | แผ่นไม้ | สูงไม่น้อยกว่า 150 ม.ม. สำหรับติดแผ่นรหัส | 4 | แผ่น |  |
| 4 | กาวสองหน้า | ชนิดบางสำหรับติดแผ่นรหัส | 1 | ม้วน |  |
| 5 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | - | 1 | เครื่อง |  |

5.5 วัสดุและอุปกรณ์ส่วนกลางสำหรับกรรมการการแข่งขัน

| ลำดับ | รายการ | คุณลักษณะ | จำนวน | หน่วยนับ | รูปภาพตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เต้าเสียบ | - | 1 | ตัว |  |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้องเว็บแคมและชุดลำโพง พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | 2 | ชุด |  |
| 3 | นาฬิกา | แสดงเวลาแบบตัวเลข สามารถใช้จอคอมพิวเตอร์แสดงเวลาได้ | 1 | เครื่อง |  |
| 4 | นาฬิกาจับเวลา |  | 2 | เครื่อง |  |
| 5 | เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอรับภาพ/แอลซีดีทีวี | จอแอลซีดีทีวีควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว | 1 | ชุด |  |
| 6 | โต๊ะปฏิบัติงาน | โต๊ะผิวเรียบ | 5 | ตัว |  |
| 7 | เก้าอี้ | - | 10 | ตัว |  |
| 8 | อุปกรณ์สำนักงาน | - | 1 | ชุด |  |

5.6 วัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับทีมที่แข่งขันแบบออนไลน์

| ลำดับ | รายการ | คุณลักษณะ | จำนวน | หน่วยนับ | รูปภาพตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โทรศัพท์มือถือ | สามารถใช้งานแอปพลิเคชันซูมได้ | 1 | ตัว |  |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้องเว็บแคมและชุดลำโพง พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | 1 | ชุด |  |
| 3 | นาฬิกา | แสดงเวลาแบบตัวเลข สามารถใช้คอมพิวเตอร์แสดงเวลาแทนได้ | 1 | เครื่อง |  |

# 6. เกณฑ์การประเมิน

| หัวข้อ | รายการ | คะแนน |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Measurement | Judgment |  |
| 1 | การประกอบหุ่นยนต์ | 10 | 15 | 25 |
| 2 | การทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ | 35 | 0 | 35 |
| 3 | การจัดส่งชิ้นงาน | 40 | 0 | 40 |
|  |  | 85 | 15 | 100 |

7. รายละเอียดในการให้คะแนน

7.1 ภารกิจที่ 1 การประกอบหุ่นยนต์

7.1.1 ความแข็งแรงมั่นคงของโครงสร้าง	  5  คะแนน

7.1.2 การเดินสายไฟฟ้า	  5  คะแนน

7.1.3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	  5  คะแนน

7.1.4 หุ่นยนต์และระบบควบคุมการทำงาน	10  คะแนน

รวม	25  คะแนน

7.2 ภารกิจที่ 2 การทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์

7.2.1 การทดสอบปุ่มฉุกเฉิน	10  คะแนน

7.2.2 การทดสอบการเคลื่อนที่	10  คะแนน

7.2.3 การทดสอบการประมวลผลภาพ	15  คะแนน

รวม	35  คะแนน

7.3 ภารกิจที่ 3 การจัดส่งชิ้นงาน

7.3.1 การปฏิบัติภารกิจ	40 คะแนน

รวม	40  คะแนน

ใบสั่งงาน
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค
สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่
(Mobile Robotics)

1. ข้อมูลทั่วไป

หุ่นยนต์จะนำมาใช้ในงานจัดการส่งชิ้นงานในส่วนการผลิต โดยผู้ใช้งานสามารถนำหุ่นยนต์ไปใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องทำการโปรแกรมที่ตัวหุ่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด หุ่นยนต์จะดำเนินการตามคำสั่งที่โปรแกรมไว้โดยผู้ผลิตโดยอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้งานจัดเตรียมไว้ตามข้อกำหนดการใช้งาน

2. ข้อกำหนดด้านหุ่นยนต์

2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเองโดยมีขนาดความกว้างยาวไม่เกิน 500 x 500 ม.ม.
	2.2 ใช้บอร์ดสำหรับการประมวลผลภาพด้วยหน่วยประมวลผล Arm จำนวน 1 บอร์ด และสามารถใช้บอร์ดช่วยประมวลผลด้านอื่นได้ไม่จำกัดจำนวน
	2.3 หุ่นยนต์ต้องสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ขนาดกว้าง 1,200 ม.ม. ยาว 1,200 ม.ม. โดยไม่ใช้แหล่งพลังงานจากภายนอกตัวหุ่น
	2.4 หุ่นยนต์ต้องสามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กำหนดได้
	2.5 หุ่นยนต์ต้องมีปุ่มฉุกเฉินติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
	2.6 หุ่นยนต์ต้องมีปุ่มสตาร์ทติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ เพื่อสั่งเริ่มต้นการทำงาน
	2.7 หุ่นยนต์ต้องติดตั้งไฟแสดงสถานะสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ที่ตัวหุ่นยนต์

2.8 หุ่นยนต์ต้องสามารถอ่านคำสั่งจากแผ่นรหัส ณ จุดติดตั้งรหัสที่กำหนด ในรูปแบบดังตัวอย่าง ประกอบด้วยพื้นที่บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ดและตัวเลข

ภาพตัวอย่างรหัสบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด

3. ข้อกำหนดด้านสนาม

3.1 กรรมการจะทำการกำหนดจุดติดตั้งรหัส จุดสตาร์ท และผู้แข่งขันต้องทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการแข่งขัน ตำแหน่งการติดตั้งแผ่นไม้และแผ่นรหัสจะแจ้งในวันแข่งขันก่อนเริ่มทำการแข่งขัน

3.2 แผ่นรหัสจะถูกสุ่มเลือก 3 รหัส เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ โดยทุกทีมจะใช้ตำแหน่งติดตั้งและรหัสเหมือนกัน

3.3 สนามแผ่นไม้ปาติเกิลบอร์ด(พื้นผิวสีขาว)  ขนาด 1,200 x 1,200 ม.ม. พร้อมติดเส้นขอบสนามด้วยเทปสีดำ(หากไม่สามารถจัดหาแผ่นไม้ได้ พื้นสนามควรเป็นพื้นสีขาว ไม่กำหนดชนิดวัสดุ)

ตัวอย่างที่ 1 การจัดวางสนามแข่งขัน

จุดเริ่มต้น

ตัวอย่างที่ 2 การจัดวางสนามแข่งขัน

จุดเริ่มต้น

3.4 มีเส้นนำทางสีดำสำหรับเข้าสู่จุดติดตั้งแผ่นรหัส (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)

3.5 แผ่นไม้สูง 150 ม.ม. สำหรับติดแผ่นรหัสและติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนด

3.6 จุดเริ่มต้นมีขนาดกว้าง 600 ม.ม. ยาว 600 ม.ม. ล้อมรอบด้วยเทปสีดำ

ภารกิจ 1

Mobile Robotics: การประกอบหุ่นยนต์

| คะแนนเต็ม | 25 คะแนน |
| --- | --- |
| เวลาการปฏิบัติงาน | - ชั่วโมง - นาที |
| เวลาการแข่งขัน | 15 นาที |
| - เตรียมความพร้อมหุ่นยนต์และสนาม | - นาที |
| - เวลาแข่งขัน | 15 นาที |
| - ทำความสะอาดสนามและเก็บหุ่นยนต์ | - นาที |

คำอธิบายภารกิจ

ภารกิจประกอบหุ่นยนต์ที่จะใช้ในการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านหุ่นยนต์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผู้แข่งขันต้องนำเสนอข้อมูลในหัวข้อดังนี้

1. ความแข็งแรงมั่นคงของโครงสร้าง

1) ขนาดของหุ่นยนต์

2) รูปร่างหุ่นยนต์

3) วัสดุ

4) การเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์

2. ระบบการทำงานของหุ่นยนต์

1) แผนผังการเชื่อมต่อ

2) บอร์ดควบคุมหลัก

3) ระบบเซ็นเซอร์

4) ระบบขับเคลื่อน

5) แผงควบคุมและสัญญาณไฟ

6) ระบบจ่ายไฟ

3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

1) ความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงาน

2) ความปลอดภัยเมื่อเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์

3) ความปลอดภัยเมื่อเกิดการลัดวงจรของระบบจ่ายไฟ

วิธีแข่งขัน

กรณีแข่งแบบปกติ

ทีมแข่งขันที่พร้อม สามารถแจ้งกรรมการได้ทันที ทั้งนี้ไม่สามารถทำภารกิจที่ 1 ภายหลังจากเริ่มภารกิจที่ 3

ภารกิจ 2

Mobile Robotics: การทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์

| คะแนนเต็ม | 35 คะแนน |
| --- | --- |
| เวลาการปฏิบัติงาน | - ชั่วโมง - นาที |
| เวลาการแข่งขัน | 20 นาที |
| - เตรียมความพร้อมหุ่นยนต์และสนาม | - นาที |
| - เวลาแข่งขัน | 20 นาที |
| - ทำความสะอาดสนามและเก็บหุ่นยนต์ | - นาที |

คำอธิบายภารกิจ

ภารกิจทดสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่จะใช้ในการแข่งขันตามภารกิจที่กำหนดต่อไป โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมโปรแกรมของหุ่นยนต์สำหรับทำการทดสอบ และทำการทดสอบในหัวข้อดังนี้

- การทดสอบปุ่มฉุกเฉิน มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
	1.1 ทำการกดปุ่มสตาร์ทที่ตัวหุ่นยนต์ แล้วหุ่นยนต์เคลื่อนที่
	1.2 ทำการกดปุ่มฉุกเฉิน หุ่นยนต์ต้องหยุดการเคลื่อนที่ทันที

- การทดสอบการเคลื่อนที่ มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
	2.1 ทำการกดปุ่มสตาร์ทที่ตัวหุ่นยนต์ แล้วหุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงระยะทางประมาณ 1 เมตร
	2.2 กลับตัว 180 องศาแล้ววิ่งกลับมายังจุดเริ่มต้นแล้วหยุด

- การทดสอบการประมวลผลภาพ มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
	3.1 ทำการกดปุ่มสตาร์ทที่ตัวหุ่นยนต์ 
	3.2 ให้หุ่นยนต์อ่านคำสั่งจากแผ่นรหัส แล้วไฟติดตามที่แต่ละรหัสกำหนดไว้ จำนวน 3 รหัส ได้แก่ รหัสที่ 1, 2 และรหัสที่ 3 หรือ 4 หรือ 5

วิธีแข่งขัน

1.ทีมที่พร้อมสำหรับการให้ทำภารกิจแจ้งกรรมการเพื่อเข้ารับการประเมินภารกิจ

2.สามารถทำการทดสอบต่อเนื่อง หรือแยกโปรแกรมตามหัวข้อการทดสอบได้

3.ไม่สามารถเริ่มการทดสอบใหม่ได้หากเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือหุ่นยนต์ ยกเว้นปัญหาของการสื่อสารกรณีแข่งแบบออนไลน์

4.ไม่สามารถทำภารกิจที่ 2 ภายหลังจากเริ่มภารกิจที่ 3

ภารกิจ 3

# Mobile Robotics:  การจัดส่งชิ้นงาน

| คะแนนเต็ม | 40 คะแนน |
| --- | --- |
| เวลาการเขียนโปรแกรม | 4 ชั่วโมง 45 นาที |
| เวลาการแข่งขัน | 20 นาที |
| - เตรียมความพร้อมหุ่นยนต์และสนาม | 8 นาที |
| - ติดตั้งแผ่นรหัสตามที่กรรมการกำหนด | 1 นาที |
| - เวลาแข่งขัน | 10 นาที |
| - ทำความสะอาดสนามและเก็บหุ่นยนต์ | 1 นาที |

คำอธิบายภารกิจ

หุ่นยนต์จะปฏิบัติหน้าที่ในการเคลื่อนที่ไปที่จุดรับคำสั่ง แล้วเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดตามคำสั่ง 
โดยแต่ละจุดจะมีแผ่นรหัสติดอยู่เพื่อให้หุ่นยนต์อ่านรหัสและปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนด โดยหุ่นยนต์มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

- หุ่นยนต์จะอยู่ที่จุดเริ่มต้นพร้อมที่จะกดปุ่มสตาร์ท

- เมื่อผู้แข่งขันทำการกดปุ่มสตาร์ท หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังจุดอ่านคำสั่ง ทำการอ่านคำสั่งแล้วไฟสีแดงติด

- หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังจุดที่กำหนดตามคำสั่ง อ่านคำสั่งแล้วปฏิบัติตามที่คำสั่งกำหนด โดยขณะปฏิบัติตามคำสั่ง หุ่นยนต์ต้องอยู่บนเส้นนำทางของจุดนั้น

- หุ่นยนต์เคลื่อนที่กลับจุดเริ่มต้น

- เมื่อกลับถึงจุดเริ่มต้น ให้หยุดนิ่งและสัญญาณไฟดับทั้งหมดจึงจะถือว่าสิ้นสุดการทำงาน

วิธีแข่งขัน

- สลับทีมปฏิบัติภารกิจในสนามตามตารางเวลาที่กำหนด

- การเตรียมความพร้อมหุ่นยนต์และสนาม ( 8 นาที ) สามารถทำการเขียนโปรแกรมและทดสอบหุ่นยนต์ในสนามได้

- ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดสนามและหุ่นยนต์ให้พร้อมตามที่กรรมการกำหนดสำหรับการแข่งขันก่อนเริ่มจับเวลาการแข่งขัน ( 1 นาที )

  - ผู้เข้าแข่งขันสามารถเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ของหุ่นยนต์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในเวลา
การแข่งขัน 10 นาที โดยผู้เข้าแข่งขันต้องจัดสนามเองหากมีแผ่นไม้ล้มหรือขยับออกจากตำแหน่งที่ตั้ง และแจ้งกรรมการให้ทราบว่าเริ่มปฏิบัติภารกิจใหม่

  - กรรมการจะบันทึกคะแนนและเวลาที่ได้ในรอบสุดท้ายเป็นผลการปฏิบัติภารกิจ

- ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการเก็บสนามและเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ออกจากสนาม ภายในเวลา 1 นาที หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ