ใบสั่งงาน

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค)

สาขา เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

Module 1

Pneumatics Circuit

Weighing point	20/100

Time Min	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	30 min (Time evaluation)

เครื่องจักร:

จงประกอบวงจร Pneumatics ตามวงจรที่กำหนด โดยการทำงานของกระบอกสูบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้

ภารกิจ:

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการประกอบวงจร Pneumatics ตามวงจรที่กำหนด โดยให้การทำงานของกระบอกสูบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้

ภารกิจจะเสร็จสิ้นเมื่อ:

- ประกอบวงจร Pneumatics ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

- วงจร Pneumatics ทำงานได้ตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้

เงื่อนไขการทำงานของวงจร Pneumatics :

- ทำการการประกอบวงจร Pneumatics ตามแบบที่กำหนด

2.	เงื่อนไขในการทำงานของวงจรPneumatic:1.0+/1.0-/2.0+/2.0-

3.	เมื่อทำการเลือกใน Mode Semi และ กดปุ่ม Semi Start กระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข 1.0+/1.0-/2.0+/2.0-เพียงแค่รอบเดียว

4.	เมื่อทำการเลือกใน Mode Auto และ กดปุ่ม Auto Start กระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข 1.0+/1.0-/2.0+/2.0- อย่างต่อเนื่อง

5.	กดปุ่ม Auto Stop ใน Mode Auto กระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข 1.0+/1.0-/2.0+/2.0- โดยจะหยุดการทำงาน เมื่อกระบอกสูบ 2.0 เคลื่อนที่เข้าสุด

Evaluation Sheet Module 1:

Pneumatics circuit

Team: _________________________________________________

Name 1: ________________________________________________

Name 2: ________________________________________________

Start Time at _______________   Stop Time at _________________

Total Time (min) ____________________

Time Min	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	30 min (Time evaluation)

Maximum point: 20/100

คะแนนในส่วนของ PneumaticFunction

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| จ่ายพลังงานลมด้วยความดัน ... Bar เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบท่อลมที่ติดตั้ง บนอุปกรณ์ไม่ให้หลุดจากอุปกรณ์ Pneumatic |  |  |
| - เลือก Mode การทำงานเป็นแบบ Semi |  | 1.0 |
| - กดปุ่ม Semi Start |  | 1.0 |
| - กระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข 1.0+/1.0-/2.0+/2.0- เพียงแค่รอบเดียว (หักขั้นตอนที่ทำงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดลำดับขั้นตอนละ 1 คะแนน) |  | 5.0 |
| - เลือก Mode การทำงานเป็นแบบ Auto |  | 1.0 |
| - กดปุ่ม Auto Start |  | 1.0 |
| - กระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข 1.0+/1.0-/2.0+/2.0- อย่างต่อเนื่อง (หักขั้นตอนที่ทำงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดลำดับขั้นตอนละ 1 คะแนน) |  | 5.0 |
| - กดปุ่ม Auto Stop กระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข 1.0+/1.0-/2.0+/2.0- โดยจะหยุดการทำงาน เมื่อกระบอกสูบ 2.0 เคลื่อนที่เข้าสุด |  | 1.0 |
| รวมคะแนน Pneumatics Function |  | 15.0 |

คะแนนในส่วนของ Professional Practice

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| Professional Practice | List of professional practice will be checked in sample |  |
| PP Item Number ไม่สมบูรณ์ |  |  |
| การเชื่อมต่อท่อลมจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การต่อท่อลมจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -6 |

ตารางรวมคะแนน

Total Evaluation Project 1

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| รวมคะแนน Pneumatics Function |  | 15 |
| รวมคะแนนเวลา ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ จะได้คะแนนเวลา 100 % = 5 คะแนน ทีมที่เหลือคะแนนเวลาจะถูกลดทอนลงมา หมายเหตุ ในกรณีที่ฟังก์ชั่นการทำงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้ คะแนนเวลาจะถูกปรับเป็น 0 ทันที |  | 5 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -6 |
| คะแนนรวม |  | 20 |

กรรมการ 1. __________________________ กรรมการ 2. _______________________________

ใบสั่งงาน

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค)

สาขา เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

Module 2

Electro Pneumatics circuit

Weighing point	20/100

Time Min 	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	90 min (Time evaluation)

เครื่องจักร:

จงประกอบวงจร Electro Pneumatics ตามวงจรที่กำหนด โดยการทำงานของกระบอกสูบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไข

ภารกิจ:

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการประกอบวงจร Electro Pneumatics ตามวงจรที่กำหนด โดยให้การทำงานของกระบอกสูบต้องเป็นข้อกำหนดเงื่อนไข

ภารกิจจะเสร็จสิ้นเมื่อ:

- ประกอบวงจร Electro Pneumatics ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยเลือกอุปกรณ์ให้ตรงตามวงจร

- วงจร Electro Pneumatics ทำงานได้ตามข้อกำหนด

เงื่อนไขการทำงานของวงจร Pneumatics :

1. ทำการการประกอบวงจร Electro Pneumatics ตามแบบที่กำหนด

1.0

2.0

Circuit design principle 1 Cylinder

Sequence 1.0+/2.0+/1.0-/2.0-

- เงื่อนไขในการทำงานของวงจร Electro Pneumatic: 1.0+ / 2.0+/ 1.0-/2.0-

- เมื่อจ่ายไฟเข้าสู่ระบบ หลอดไฟ Stop Lamp จะติด ส่วนหลอดไฟStart Lamp จะดับ  กระบอกสูบ 1.0 และ 2.0 เคลื่อนที่เข้า

- เมื่อทำการกดปุ่ม Start หลอดไฟStart Lamp จะติดค้าง ส่วนหลอดไฟ Stop Lamp จะดับ  จากนั้นกระบอกสูบจะทำงานตามเงื่อนไข 1.0+/ 2.0+/ 1.0-/ 2.0-  อย่างต่อเนื่อง

- เมื่อทำการ กดปุ่ม Stop ก้านสูบทั้ง 2 ตัว จะเคลื่อนที่เข้าสุด และหยุดการทำงานโดยเมื่อก้านสูบทั้ง 2 ตัวเคลื่อนที่เข้าสุด หลอดไฟ Start Lamp จะดับส่วนหลอดไฟ Stop Lamp จะติด

Evaluation Sheet Module 2:

ElectroPneumatics circuit

Team: _________________________________________________

Name 1: ________________________________________________

Name 2: ________________________________________________

Start Time at _______________   Stop Time at _________________

Total Time (min) ____________________

Time Min	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	90 min (Time evaluation)

Maximum point :20/100

คะแนนในส่วนของ Electro-Pneumatic Function

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| จ่ายพลังงานลมด้วยความดัน 4 Bar เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบท่อลมที่ติดตั้ง บนอุปกรณ์ไม่ให้หลุดจากอุปกรณ์ Pneumatic จ่ายไฟ 24 DC เข้าสู่ระบบ |  |  |
| - เมื่อจ่ายไฟหลอดไฟ Stop Lamp จะติด ส่วนหลอดไฟStart Lamp จะดับ |  | 1.0 |
| - กดปุ่ม Start หลอดไฟ Start Lamp จะติด หลอดไฟ Stop Lamp ดับ |  | 3.0 |
| - กระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข 1.0+/ 2.0+/1.0-/2.0- เครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่อง (หักขั้นตอนที่ทำงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดลำดับขั้นตอนละ 2 คะแนน) (ตรวจสอบแล้วครบ 3 รอบ) |  | 7.0 |
| - ทำการกดปุ่ม Stop |  | 1.0 |
| - เมื่อก้านสูบทั้ง 2 ตัว เคลื่อนที่เข้าสุด ก้านสูบจะหยุดการเคลื่อนที่ จากนั้นหลอดไฟ Start Lamp จะดับส่วนหลอดไฟ Stop Lamp จะติด |  | 3.0 |
| รวมคะแนน Pneumatics Function |  | 15.0 |

คะแนนในส่วนของ Professional Practice

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| Professional Practice | List of professional practice will be checked in sample |  |
| PP Item Number ไม่สมบูรณ์ |  |  |
| การเชื่อมต่อท่อลมจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การต่อท่อลมจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การเชื่อมต่อสายไฟจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| จุดเชื่อมต่อสายไฟจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -12 |

ตารางรวมคะแนน

Total Evaluation Project 2

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| รวมคะแนน Electro-Pneumatics Function |  | 15 |
| รวมคะแนนเวลา ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ จะได้คะแนนเวลา 100 % = 5 คะแนน ทีม ที่เหลือคะแนนเวลาจะถูกลดทอนลงมา หมายเหตุ ในกรณีที่ฟังก์ชั่นการทำงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้ คะแนนเวลาจะถูกปรับเป็น 0 ทันที |  | 5 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -12 |
| คะแนนรวม |  | 20 |

กรรมการ 1. __________________________ กรรมการ 2. _______________________________

ใบสั่งงาน

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค)

สาขา เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

Module 3

Design Electro Pneumatic Circuit

Weighing point	30/100

Time Min	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	120 min (Time evaluation)

เครื่องจักร:

จงออกแบบวงจร Electro Pneumatic โดยการทำงานของกระบอกสูบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไข

ภารกิจ:

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการออกแบบวงจร Electro Pneumatic และ วงจรไฟฟ้าควบคุม โดยให้การทำงานของกระบอกสูบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไข  ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้โปรแกรม Simulation ที่ทางสถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้ หรือ นำมาเองในการออกแบบวงจร Electro Pneumatic ได้

ภารกิจจะเสร็จสิ้นเมื่อ:

1.	ออกแบบ Electro Pneumatic ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

2.	ออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมทำงานของเครื่องจักรให้ได้ตามข้อกำหนด

เงื่อนไขการทำงานของวงจร Electro-Pneumatic :

- ทำการการออกแบบวงจร Electro Pneumatic ให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องจักร

2.0

1.0

- ออกแบบวงจรไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

- ใช้งาน Sensor ที่เหมาะสม สามารถใช้ได้กับเครื่องจักรดังในภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตำแหน่งเริ่มต้น

- เมื่อจ่ายลมเข้าสู่ระบบ กระบอกสูบ 1.0 และ 2.0 เคลื่อนที่เข้าสุด

- จ่ายไฟแรงดัน 24 VDC

เงื่อนไขในการทำงานของเครื่องจักร

- ทำการสมมุติว่าบรรจุชิ้นงานในกระบอกบรรจุชิ้นงาน (Magazine) โดยใช้ Sensor ชนิดใดๆ ก็ได้ 
ที่สามารถใช้ตรวจสอบว่ามีชิ้นงานใน กระบอกบรรจุชิ้นงาน (Magazine)  โดยหลอดไฟ Work Piece Lamp (WP) จะติดเพื่อแสดงว่ามีชิ้นงานอยู่ภายใน Magazine

- หลอดไฟ WP จะดับลง เมื่อไม่มีชิ้นงานอยู่ภายในกระบอกบรรจุชิ้นงาน

- ทำการกดปุ่ม Start กระบอกสูบ 1.0 จะเคลื่อนที่ออก พร้อมกับหลอดไฟ Start จะติดค้าง

- เมื่อกระบอกสูบ 1.0 เคลื่อนที่ออกสุดตำแหน่ง กระบอกสูบที่ 2.0 จะเริ่มเคลื่อนที่ออก

- กระบอกสูบที่ 2.0 เคลื่อนที่ออกสุดและค้างไว้เป็นเวลา 2.0 sec

- เมื่อครบเวลา 2.0 sec กระบอกสูบ 1.0 ก็จะเคลื่อนที่เข้าจนสุดตำแหน่ง

- เมื่อกระบอกสูบ 1.0 เคลื่อนที่เข้าสุดตำแหน่ง กระบอกสูบที่ 2.0 ก็จะเคลื่อนที่เข้าจนสุดตำแหน่ง

- เมื่อกระบอกสูบทำงานตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดจนครบจำนวน 5 รอบ เครื่องจักรจะหยุดทำงาน และหลอดไฟ Start จะดับ

- ทำการกดปุ่ม Reset ก็จะทำการ Reset ค่า Counter และเมื่อทำการกดปุ่ม Start เครื่องจักรก็จะทำงานตามข้อกำหนดเบื้องต้นเหมือนเดิม

- แต่เมื่อชิ้นงานในกระบอกบรรจุชิ้นงาน (Magazine) หมดก่อน จำนวน 5 ชิ้นเครื่องจักรจะหยุดทำงาน หลอดไฟ WP จะดับ

- กระบอกสูบต้องเคลื่อนที่เข้าและออกอย่างช้าๆ

Evaluation Sheet Module 3:

Design Electro Pneumatic Circuit

Team: _________________________________________________

Name 1: ________________________________________________

Name 2: ________________________________________________

Start Time at _______________   Stop Time at _________________

Total Time (min) ____________________

Time Min	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	120 min (Time evaluation)

Maximum point: 30/100

คะแนนในส่วนของ Design Electro-Pneumatic Function

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| จ่ายพลังงานลมด้วยความดัน ... Bar เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบท่อลมที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ไม่ให้หลุดจากอุปกรณ์ Pneumatic จ่ายไฟ 24 DC เข้าสู่ระบบ |  |  |
| - หลอดไฟ WP ติดค้างเมื่อมีชิ้นงานบรรจุในกระบอกบรรจุชิ้นงาน (Magazine) |  | 1.0 |
| - เครื่องจักรจะทำงานได้ต่อเมื่อมีสัญญาณตรวจพบชิ้นงานในกระบอกบรรจุชิ้นงานและ กดปุ่ม Start หลอดไฟ Start จะติด |  | 3.0 |
| - กระบอกสูบ 1.0 เคลื่อนที่ออก |  | 2.0 |
| - กระบอกสูบที่ 2.0 เคลื่อนที่ออก |  | 2.0 |
| - เมื่อกระบอกสูบ 2.0 เคลื่อนที่ออกสุด ค้าง ณ ตำแหน่งเคลื่อนที่ ออกสุด 2.0 sec |  | 2.0 |
| - กระบอกสูบ 1.0 เคลื่อนที่เข้า |  | 2.0 |
| - กระบอกสูบ 2.0 เคลื่อนที่เข้า |  | 2.0 |
| - เมื่อกระบอกสูบเคลื่อนที่เข้าออกครบจำนวน 5 รอบหลอดไฟ Start จะดับ |  | 2.0 |
| - กลับสู่ข้อ 1 อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของเครื่องจักร อีกรอบการทำงาน ถ้าเครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกรอบตามข้อ 1-8 ผู้เข้าแข่งขันจะได้คะแนนเพิ่ม 3.0 คะแนน |  | 3.0 |
| - กระบอกสูบสามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ออกได้อย่างช้าๆ |  | 1.0 |
| - กระบอกสูบสามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าได้อย่างช้าๆ |  | 1.0 |
| - เมื่อชิ้นงานในกระบอกบรรจุชิ้นงาน (Magazine) หมดก่อน จำนวน 5 ชิ้นเครื่องจักรจะหยุดทำงาน หลอดไฟ WP จะดับ |  | 2.0 |
| รวมคะแนน Pneumatics Function |  | 23.0 |

คะแนนในส่วนของ Professional Practice

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| Professional Practice | List of professional practice will be checked in sample |  |
| PP Item Number ไม่สมบูรณ์ |  |  |
| การเชื่อมต่อท่อลมจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การต่อท่อลมจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การเชื่อมต่อสายไฟจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| จุดเชื่อมต่อสายไฟจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -12 |

ตารางรวมคะแนน

Total Evaluation Project 3

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| รวมคะแนน Design Electro-Pneumatics Function |  | 23 |
| รวมคะแนนเวลา ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ จะได้คะแนนเวลา 100 % = 7 คะแนน ทีม ที่เหลือคะแนนเวลาจะถูกลดทอนลงมา หมายเหตุ ในกรณีที่ฟังก์ชั่นการทำงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้ คะแนนเวลาจะถูกปรับเป็น 0 ทันที |  | 7 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -12 |
| คะแนนรวม |  | 30 |

กรรมการ 1. __________________________ กรรมการ 2. _______________________________

ใบสั่งงาน

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค)

สาขา เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

Module 4

PLC Control Electro Pneumatics Circuit

Weighing point	30/100

Time Min	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	120 min (Time evaluation)

เครื่องจักร:

จงประกอบวงจร Electro Pneumatics ตามวงจรที่กำหนด โดยการทำงานของกระบอกสูบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไข

ภารกิจ:

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการประกอบวงจร Electro Pneumatics ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ และเขียนโปรแกรมควบคุม ด้วยการใช้ PLC  เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดเงื่อนไข

ภารกิจจะเสร็จสิ้นเมื่อ:

1.	ประกอบวงจร Electro-Pneumatics ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด

2.	ทำการเชื่อมต่อ และเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการทำงานของ Electro-Pneumatics ให้ทำงานได้ตามข้อกำหนด

เงื่อนไขการทำงานของวงจร Pneumatics:

- ทำการการประกอบวงจร Electro-Pneumatics ตามแบบที่กำหนด

- ในสภาวะเริ่มต้นกระบอกสูบอยู่ในตำแหน่งถอยกลับสุด และหลอดไฟ Stop ติด หลอดไฟ Start ดับ

- เมื่อทำการกดปุ่ม Start หลอดไฟ Start จะติด หลอดไฟ Stop จะดับ และกระบอกสูบที่ 1.0 
จะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข 1.0+ / Timer 2 Sec / 1.0 - /  เมื่อกระบอกสูบที่ 1.0 ทำงานครบ
จำนวน 5 รอบ กระบอกสูบที่ 2.0 ก็จะเคลื่อนที่เข้าออกตามเงื่อนไข / 2.0 + / 2.0 – เพียงแค่รอบเดียว

- เมื่อทำการกดปุ่ม Stop กระบอกสูบทั้งสองกระบอกจะเคลื่อนที่เข้าจนสุด และเครื่องจักรจะหยุดทำงาน (กลับสู่สภาวะเริ่มต้นการทำงาน) จากนั้นหลอดไฟ Stop ติด หลอดไฟ Start ดับ

Evaluation Sheet Module 4:

PLC control Electro-Pneumatics circuit

Team: _________________________________________________

Name 1: ________________________________________________

Name 2: ________________________________________________

Start Time at _______________   Stop Time at _________________

Total Time (min) ____________________

Time Min	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	120 min (Time evaluation)

Maximum point: 30/100

คะแนนในส่วนของ I/O List

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| Function to be checked using simulation box or I/O List connection from drawing ( Output 0-7:signal on/off) | Done | Max point |
| Start In bit 1 |  | 0.5 |
| Stop In bit 2 |  | 0.5 |
| Sensor S1 In bit 3 |  | 0.5 |
| Sensor S2 In bit 4 |  | 0.5 |
| Sensor S3 In bit 5 |  | 0.5 |
| Sensor S4 In bit 6 |  | 0.5 |
| Solenoid Y1 Out Bit 0 |  | 0.5 |
| Solenoid Y2 Out Bit 1 |  | 0.5 |
| Solenoid Y3 Out Bit 2 |  | 0.5 |
| Solenoid Y4 Out Bit 3 |  | 0.5 |
| Start Lamp Out Bit 6 |  | 0.5 |
| Stop Lamp Out Bit 7 |  | 0.5 |
| รวมคะแนน Simulation Box |  | 6.0 |

คะแนนในส่วนของ PLC Function

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| จ่ายพลังงานลมด้วยความดัน 4 Bar เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบท่อลมที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ไม่ให้หลุดจากอุปกรณ์ Pneumatic จ่ายพลังงาน ไฟฟ้า 24 VDC เข้าสู่ระบบ เลือก Switch mode Manual |  |  |
| - เมื่อจ่ายไฟเข้าระบบ หลอดไฟ Start ดับหลอดไฟ Stop ติด |  | 1.0 |
| - กดปุ่ม Start หลอดไฟ Start ติด หลอดไฟ Stop ดับ |  | 1.0 |
| - กระบอกสูบที่ 1 เคลื่อนที่ ดังนี้ รอบที่ 1 เคลื่อนที่ 1.0+ |  | 1.0 |
| Timer 2 Sec |  | 1.0 |
| เคลื่อนที่ 1.0 – |  | 1.0 |
| รอบที่ 2 เคลื่อนที่ 1.0+ |  | 1.0 |
| Timer 2 Sec |  | 1.0 |
| เคลื่อนที่ 1.0 – |  | 1.0 |
| รอบที่ 3 เคลื่อนที่ 1.0+ |  | 1.0 |
| Timer 2 Sec |  | 1.0 |
| เคลื่อนที่ 1.0 – |  | 1.0 |
| รอบที่ 4 เคลื่อนที่ 1.0+ |  | 1.0 |
| Timer 2 Sec |  | 1.0 |
| เคลื่อนที่ 1.0 – |  | 1.0 |
| รอบที่ 5 เคลื่อนที่ 1.0+ |  | 1.0 |
| Timer 2 Sec |  | 1.0 |
| เคลื่อนที่ 1.0 – |  | 1.0 |
| - กระบอกสูบที่ 2 เคลื่อนที่ ดังนี้ - เคลื่อนที่ 2.0+ |  | 1.0 |
| - เคลื่อนที่ 2.0- |  | 1.0 |
| รวมคะแนน Function PLC |  | 19.0 |

คะแนนในส่วนของ Professional Practice

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| Professional Practice | List of professional practice will be checked in sample |  |
| PP Item Number ไม่สมบูรณ์ |  |  |
| การเชื่อมต่อท่อลมจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การต่อท่อลมจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การเชื่อมต่อสายไฟจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| จุดเชื่อมต่อสายไฟจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -12 |

ตารางรวมคะแนน

Total Evaluation Project 4

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| รวมคะแนน I/O List |  | 6 |
| รวมคะแนน PLC Function |  | 19 |
| รวมคะแนนเวลา ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ จะได้คะแนนเวลา 100 % = 5 คะแนน ทีม ที่เหลือคะแนนเวลาจะถูกลดทอนลงมา หมายเหตุ ในกรณีที่ฟังก์ชั่นการทำงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้ คะแนนเวลาจะถูกปรับเป็น 0 ทันที |  | 5 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -12 |
| คะแนนรวม |  | 30 |

กรรมการ 1. __________________________ กรรมการ 2. _______________________________

ใบสั่งงาน

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค)

สาขา เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)

Module 5

PLC control Distribution Station

Weighing point	30/100

Time Min	เสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย

Time Max	120 min (Time evaluation)

เครื่องจักร:

จงเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของสถานีส่งถ่ายชิ้นงาน Distribution ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไข

ภารกิจ:

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการเขียนโปรแกรมควบคุม การทำงานของเครื่องจักรด้วย PLC ตามเงื่อนไข
ที่กำหนด

ภารกิจจะเสร็จสิ้นเมื่อ:

1.	เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

2.	เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด

ตำแหน่งเริ่มต้น

- เมื่อจ่ายไฟเข้าสู่ระบบ หลอดไฟแสดงผล กระพริบอย่างต่อเนื่อง 1.0s

- แขนเหวี่ยงอยู่ที่ตำแหน่ง Magazine

- ระบบสุญญากาศหยุดทำงาน

เงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักร

ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของสถานีขนถ่ายวัสดุตามขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

นำวัสดุสีใดๆ ใส่ใน Magazine จำนวน 5 ชิ้น

- ในสภาวะเริ่มต้น เมื่อจ่ายไฟเข้าสู่สถานี หลอดไฟ Start จะกระพริบ 1.0 s

- เมื่อกด Start หลอดไฟ Start ติดค้าง แขนเหวี่ยงชิ้นงานหมุนไปสู่ตำแหน่งวางชิ้นงาน

- กระบอกสูบผลักชิ้นงาน ผลักชิ้นงานที่ 1 ออกจาก Magazine

- เมื่อกระบอกสูบผลักชิ้นงานออกมาสุดตำแหน่ง

- แขนเหวี่ยงจะหมุนมายังตำแหน่งที่กระบอกสูบผลักชิ้นงานออกมาสุดตำแหน่ง

- Vacuum เปิดทำการดูดชิ้นงาน

- กระบอกสูบผลักชิ้นงาน ถอยกลับ

- แขนเหวี่ยงชิ้นงานมายังสถานีต่อไป หรือตำแหน่งวางชิ้นงาน

- เมื่อแขนเหวี่ยงมายังตำแหน่งวางชิ้นงาน Vacuum จะปิด ชิ้นงานจะถูกปล่อย เมื่อชิ้นงานปล่อย 
แขนเหวี่ยงจะกลับมาตำแหน่ง Magazine

- เมื่อแขนเหวียงกลับมายังตำแหน่ง Magazine กลับไปสู่ขั้นตอนที่ 1

Evaluation Sheet Module 5:

PLC control Distribution Station

Team: _________________________________________________

Name 1: ________________________________________________

Name 2: ________________________________________________

Start Time at _______________   Stop Time at _________________

Total Time (min) ____________________

Time Min	40 min

Time Max	120 min (Time evaluation)

Maximum point: 30/100

คะแนนในส่วนของ PLC Function

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| จ่ายพลังงานลมด้วยความดัน 4 Bar เข้าสู่ระบบ จ่ายพลังงาน ไฟฟ้า 24 VDC เข้าสู่ระบบ |  |  |
| - หลอดไฟ Start กระพริบ 1.0Sec |  | 0.5 |
| - เมื่อกด Start หลอดไฟ Start ติดค้าง |  | 0.5 |
| - แขนเหวี่ยงชิ้นงานหมุนไปสู่ตำแหน่งวางชิ้นงาน |  | 0.5 |
| - กระบอกสูบผลักชิ้นงาน ผลักชิ้นงาน ออกจาก Magazine |  | 0.5 |
| - แขนเหวี่ยงจะหมุนมายังตำแหน่งที่ Magazine |  | 0.5 |
| - Vacuum เปิดทำการดูดชิ้นงาน |  | 0.5 |
| - กระบอกสูบผลักชิ้นงาน ถอยกลับ |  | 0.5 |
| - แขนเหวี่ยงชิ้นงานมายังสถานีต่อไป หรือตำแหน่งวางชิ้นงาน |  | 0.5 |
| - Vacuum จะปิด ชิ้นงานจะถูกปล่อย |  | 0.5 |
| - แขนเหวี่ยงจะกลับมาตำแหน่ง Magazine |  | 0.5 |
| - เมื่อแขนเหวียงกลับมายังตำแหน่ง Magazine หลอดไฟ Startกระพริบ 1.0 s |  | 1.0 |
| รวมคะแนน Function PLC (1 รอบการทำงาน = 6 คะแนน , ชิ้นงานทั้งหมด 4 ชิ้น 6x4=24 คะแนน) |  | 24.0 |

คะแนนในส่วนของ Professional Practice

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| Professional Practice | List of professional practice will be checked in sample |  |
| PP Item Number ไม่สมบูรณ์ |  |  |
| การเชื่อมต่อท่อลมจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การต่อท่อลมจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| การเชื่อมต่อสายไฟจะต้องไม่กีดขวางการทำงานของอุปกรณ์ทางกล (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| จุดเชื่อมต่อสายไฟจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมต่อการใช้งาน (หักจุดละ 1 คะแนน โดยหักคะแนนมากสุดไม่เกิน 3 คะแนน) |  | -3 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -12 |

ตารางรวมคะแนน

Total Evaluation Project 4

| Description | Evaluation | Maximum evaluation |
| --- | --- | --- |
| รวมคะแนน Programming Function |  | 24 |
| รวมคะแนนเวลา ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ จะได้คะแนนเวลา 100 % = 6 คะแนน ทีม ที่เหลือคะแนนเวลาจะถูกลดทอนลงมา |  | 6 |
| รวมคะแนน Professional Practice Function |  | -12 |
| คะแนนรวม |  | 30 |

กรรมการ 1. __________________________ กรรมการ 2. _______________________________